# TELEMETRIA

PARTICIPANTES: Caroline Granjeiro de Jesus

APRENDENDO: Protocolo MQTT em IoT

SEMESTRE: Segundo Semestre

DATA: 19/11/2025

ATA DO TESTE

CONEXÃO MQTT | Código Publisher

| COMPONENTES | QUANTIDADE |
| --- | --- |
| ESP 32 | 2 |
| DHT 11 | 1 |
| JUMPER |  |

Servidor BROKER?

- HiveMQ Cloud

Material de Apoio

- https://youtu.be/IDyI1ozaSfs?si=eTwHcIhEe0tkOult

- CRIEI REPOSITÓRIO NO GITHUB (CarolineGranjeiro)

MEU APRENDIZADO:

O MQTT é um protocolo que faz a mediação da comunicação entre Publisher e Subscriber, utilizando um Broker como intermediário. Entretanto, o Broker MQTT não armazena dados por conta própria; para registrar informações historicamente, é necessário usar uma fonte externa de armazenamento.

Neste mini projeto, utilizei o sensor DHT11, dois ESP32 (um atuando como Publisher e outro como Subscriber), o HiveMQ como Broker MQTT na nuvem e o MySQL para armazenamento dos dados.

CÓDIGOS

//SUBSCRIBER

#include <DHT.h>

#include <WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

// Wi-Fi credentials

const char* ssid = "Carol Granjeiro";

const char* password = "cacarangueijo";

// MQTT broker details

const char* mqtt_broker = "8eb4b70fd73f43e1b161669a90f7b69f.s1.eu.hivemq.cloud";

const int mqtt_port = 8883;

const char* mqtt_username = "senaquinho";

const char* mqtt_password = "Senaquinho2025";

const int saidaPin = 10;

WiFiClientSecure espClient;

PubSubClient client(espClient);

void setup_wifi() {

Serial.println();

Serial.print("Conectando à rede: ");

Serial.println(ssid);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(1000);

Serial.print(".");

}

Serial.println("\nWiFi conectado");

Serial.println("Endereço IP: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

}

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {

Serial.print("Mensagem recebida no tópico: ");

Serial.println(topic);

char payloadStr[length + 1];

memcpy(payloadStr, payload, length);

payloadStr[length] = '\0';

Serial.print("Payload: ");

Serial.println(payloadStr);

// Exemplo: se você quiser ligar um LED quando receber "1"

int valor = atoi(payloadStr);

digitalWrite(saidaPin, valor);

}

void reconnect() {

while (!client.connected()) {

Serial.print("Conectando ao broker MQTT...");

if (client.connect("ESP32Subscriber", mqtt_username, mqtt_password)) {

Serial.println("conectado");

//  SE INSCREVE NOS MESMOS TÓPICOS DO SEU PUBLISHER

client.subscribe("placa1/temperatura");

client.subscribe("placa1/umidade");

client.subscribe("placa1/botao");

Serial.println("Inscrito nos tópicos:");

Serial.println("placa1/temperatura");

Serial.println("placa1/umidade");

Serial.println("placa1/botao");

} else {

Serial.print("falha, rc=");

Serial.print(client.state());

Serial.println(" tentando novamente em 5 segundos");

delay(5000);

}

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(saidaPin, OUTPUT);

setup_wifi();

espClient.setInsecure();

client.setServer(mqtt_broker, mqtt_port);

client.setCallback(callback);

}

void loop() {

if (!client.connected()) {

reconnect();

}

client.loop();

}

PUBLISHER

//PUBLISHER

#include <DHT.h>

#include <WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

// Wi-Fi credentials

const char* ssid = "Carol Granjeiro";

const char* password = "cacarangueijo";

// MQTT broker details

const char* mqtt_broker = "8eb4b70fd73f43e1b161669a90f7b69f.s1.eu.hivemq.cloud";

const int mqtt_port = 8883;

const char* mqtt_username = "senaquinho";

const char* mqtt_password = "Senaquinho2025";

// Pinos

#define DHTPIN 1          // Pino onde o DHT11 está conectado

#define BOTAO_PIN 9       // Pino do botão

// Inicializa o DHT

#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

WiFiClientSecure espClient;

PubSubClient client(espClient);

void setup_wifi() {

delay(10);

Serial.println();

Serial.print("Conectando à rede: ");

Serial.println(ssid);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(1000);

Serial.print(".");

}

Serial.println("");

Serial.println("WiFi conectado");

Serial.println("Endereço IP: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

}

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {

Serial.print("Mensagem recebida no tópico: ");

Serial.println(topic);

char payloadStr[length + 1];

memcpy(payloadStr, payload, length);

payloadStr[length] = '\0';

Serial.print("Payload: ");

Serial.println(payloadStr);

}

void reconnect() {

while (!client.connected()) {

Serial.print("Conectando ao broker MQTT...");

if (client.connect("Placa1Client", mqtt_username, mqtt_password)) {

Serial.println("conectado");

} else {

Serial.print("falha, rc=");

Serial.print(client.state());

Serial.println(" tentando novamente em 5 segundos");

delay(5000);

}

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

setup_wifi();

espClient.setInsecure(); // Usar conexão insegura para MQTT sobre TLS

client.setServer(mqtt_broker, mqtt_port);

client.setCallback(callback);

dht.begin();

pinMode(BOTAO_PIN, INPUT);

}

void loop() {

if (!client.connected()) {

reconnect();

}

client.loop();

// Ler temperatura e umidade

float temperatura = dht.readTemperature();

float umidade = dht.readHumidity();

// Publicar temperatura e umidade

if (!isnan(temperatura)) {

char tempStr[8];

snprintf(tempStr, 8, "%.2f", temperatura);

client.publish("placa1/temperatura", tempStr);

}

if (!isnan(umidade)) {

char umidStr[8];

snprintf(umidStr, 8, "%.2f", umidade);

client.publish("placa1/umidade", umidStr);

}

// Ler e publicar estado do botão

int botaoEstado = digitalRead(BOTAO_PIN);

char msg[2];

snprintf(msg, 2, "%d", botaoEstado);

client.publish("placa1/botao", msg);

delay(2000);

CONEXÃO BANCO DE DADOS (MySQL)

import mysql.connector

from paho.mqtt import client as mqtt

db = mysql.connector.connect(

host="localhost",

user="root",

password="121269",

database="sensortemperatura"

)

cursor = db.cursor()

broker = "8eb4b70fd73f43e1b161669a90f7b69f.s1.eu.hivemq.cloud"

port = 8883

username = "senaquinho"

password = "Senaquinho2025"

topic = "sensor/temperatura"

def on_message(client, userdata, msg):

valor = msg.payload.decode()

print("MQTT Recebido:", valor)

# SALVAR NO BANCO

sql = "INSERT INTO temperatura (valor) VALUES (%s);"

cursor.execute(sql, (valor,))

db.commit()

client = mqtt.Client()

client.username_pw_set(username, password)

client.tls_set()  # HiveMQ usa TLS

client.on_message = on_message

client.connect(broker, port)

client.subscribe(topic)

print("Aguardando mensagens...")

client.loop_forever()

CÓDIGO MYSQL

create DATABASE SensorTemperatura;

use SensorTemperatura;

create table valores (

id INT auto_increment primary key,

valor VARCHAR(50),

data_hora TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

select * from valores;